Le suivi automatique en altitude est rendu possible depuis plusieurs années par l’apparition d’enregistreurs d’ultrasons automatiques qui peuvent fonctionner en autonomie complète sur de longues durées. C’est notamment le cas du Batcorder.

Cet appareil a l’avantage de fonctionner en expansion de temps ce qui permet de déterminer un plus grand nombre d’espèces.

De plus, un module spécifique éolien a été développé par la société Ecoobs (Figure 1) de manière à :

- Réduire les bruits parasites pouvant intervenir au niveau de l’éolienne (le micro est encastré dans le plancher de la nacelle) ;

- Assurer un suivi complet sur de grandes périodes de temps grâce à une batterie externe indirectement connectée au 230V via un régulateur de charge ;

- Suivre l’état de fonctionnement du matériel via l’envoi de sms journaliers.

L’installation du dispositif a été réalisée conjointement avec des techniciens spécialisés. Un onduleur a été installé pour lisser les éventuelles surtensions susceptibles d’endommager le boitier.

Un trou de 10cm de diamètre a été percé au niveau d’une trappe amovible située dans la nacelle à l’arrière du mât (Figure 1).